ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ»

(ОАО «ЯЗДА»)

ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВОВ ЕВРО-3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 37.320.002-2007

# Нечаев

# Смирнов

# Кузнецова

# Курманов

Топливная аппаратура для

двигателей ЯМЗ, соответствующих требованиям нормативов Евро-3

Руководство по эксплуатации

## РЭ 37.320.002-2007

ИКЦ ОАО «ЯЗДА»

2

38

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для работников автомобильного транспорта, связанных с эксплуатацией и обслуживанием топливной аппаратуры, поставляемой на комплектацию двигателей ЯМЗ, соответствующих требованиям нормативов «Евро-3», и в запасные части к ним.

РЭ содержит описание конструкции, принципа действия и технического обслуживания шестисекционных и восьмисекционных топливных насосов высокого давления (ТНВД) типа «Компакт-40» с электронной системой управления (ЭСУ) в сборе с механизмом электромеханическим исполнительным, насосом топливоподкачивающим и муфтой демпферной, форсунок.

Техническое обслуживание ТНВД, форсунок и ЭСУ должно выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом в сервисных центрах или специализированных мастерских, имеющих оборудование и оснастку, указанные в приложении А.

Обозначения ТНВД с ЭСУ и их применяемость на двигателях указаны      в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение ТНВД с ЭСУ |  | Обозначение ТНВД без ЭСУ | Обозначение форсунки | Применяемость на двигателе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| условное | полное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136.2-10 | 136.1111002-10 | 136.1111005 | 51.1112010-21 | ЯМЗ-6561.10 |
| 136.2-20 | 136.1111002-20 |  | 267.1112010-21 | ЯМЗ-6562.10 |
| 136.2-30 | 136.1111002-30 |  |  | ЯМЗ-6563.10 |
| 136.2-40 | 136.1111002-40 |  |  | ЯМЗ-6563.10-03 |
| 179.2-10 | 179.1111002-10 | 179.1111005 | 51.1112010-21 | ЯМЗ-6581.10 |
| 179.2-30 | 179.1111002-30 |  |  | ЯМЗ-6583.10 |
| 179.2-20 | 179.1111002-20 |  | 267.1112010-21 | ЯМЗ-6582.10 |
| 179.2-40 | 179.1111002-40 |  |  | ЯМЗ-6582.10-02 |

Начальник ОТК

#### МП     ___________            ________________

личная подпись                расшифровка  подписи

Россия, 150051, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 81, ОАО «ЯЗДА»

Тел. (0852) 40 60 28, факс (0852) 40 60 61

E-mail: td-info@yzda.yaroslavl.ru

Нечаева

А

ТНВД с ЭСУ рассчитаны на эксплуатацию в условиях температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 ºС и относительной влажности воздуха до 100 % при 35 ºС. Допускается пребывание в нерабочем состоянии при температуре до минус 60 ºС.

Основные параметры и характеристики ТНВД с ЭСУ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество секций: ТНВД мод. 136 ТНВД мод. 179 | 6 8 |
| Диаметр плунжера, мм | 12 |
| Полный ход плунжера, мм | 14 |
| Направление вращения кулачкового вала (со стороны привода) | По часовой стрелке (правое) |
| Порядок работы секций (со стороны привода): ТНВД мод. 136 ТНВД мод. 179 | 1-2-3-5-4-6 1-3-6-2-4-5-7-8 |
| Номинальная частота вращения кулачкового вала при испытаниях на стенде, мин -1 | 950 |
| Частота вращения кулачкового вала, соответствующая режиму максимального крутящего момента, мин -1 | 600 |
| Частота вращения кулачкового вала на режиме минимального холостого хода, мин -1 | 300 |
| Способ смазки | Централизованный от системы смазки двигателя |
| Допустимые углы кренов, не более: продольные поперечные | 35 º 25 º |

## РЭ 37.320.002-2007

3

1 Устройство и работа топливного насоса высокого давления

1.1 Топливный насос высокого давления в сборе

Топливный насос высокого давления в сборе показан на рисунке 1.

С топливным насосом высокого давления 1 в одном агрегате объединены механизм электромеханический исполнительный (ЭИМ) 2, топливоподкачивающий насос (ТПН) 3 и демпферная муфта 4.

    - Топливный насос высокого давления

ТНВД, состоящий из секций (отдельных насосных элементов), размещенных в общем корпусе, установлен в развале двигателя между рядами цилиндров. Количество секций ТНВД соответствует количеству цилиндров двигателя.

Устройство секции ТНВД показано на рисунке 2.

В корпусе ТНВД 1 установлены корпуса секций 21 с парами плунжерными, клапанами нагнетательными, толкателями плунжера 3 и штуцерами топливными 22, к которым присоединяются топливопроводы высокого давления. Плунжер 12 и втулка плунжера 13, седло нагнетательного клапана 16 и клапан нагнетательный 17 являются прецизионными парами, замена которых возможна только комплектно. Втулка плунжера фиксируется в определенном положении штифтом 14, запрессованным в корпус секции.

Плунжер приводится в движение от кулачкового вала 2 через роликовый толкатель. Пружина толкателя 5 через тарелку пружины толкателя нижнюю 4 постоянно прижимает ролик толкателя к кулачку. Толкатели плунжера, имеющие лыски на боковых поверхностях, удерживаются от разворота фиксаторами, запрессованными в корпус ТНВД.

Конструкция плунжерной пары позволяет дозировать топливо изменением момента начала и конца подачи. Для изменения количества и момента начала  подачи топлива плунжер во втулке поворачивается втулкой поворотной 8, входящей в зацепление с рейкой топливного насоса 9.

Регулировка неравномерности подачи топлива секциями ТНВД производится разворотом корпуса секции при ослабленных гайках 26 крепления секций. Изменение начала подачи топлива в зависимости от ее величины (нагрузки двигателя) обеспечивается  управляющими кромками, выполненными на торце плунжера.

## РЭ 37.320.002-2007

4

Работа секции осуществляется следующим образом.

При движении плунжера вниз под действием пружины топливо под небольшим давлением, создаваемым топливоподкачивающим насосом, поступает через продольный канал корпуса ТНВД в надплунжерное пространство. При движении   плунжера вверх топливо через нагнетательный клапан поступает в топливопровод высокого давления и перепускается в топливоподводящий канал до тех пор, пока торцовая кромка плунжера не перекроет впускное отверстие втулки плунжера. При дальнейшем движении плунжера вверх давление топлива в надплунжерном пространстве резко возрастает. Когда давление достигнет величины, превышающей усилие пружины форсунки, игла форсунки поднимется и начнется процесс впрыскивания топлива в цилиндр двигателя. При дальнейшем движении плунжера вверх спиральные кромки плунжера открывают отсечные отверстия во втулке, что вызывает резкое падение давления топлива в топливопроводе. При этом нагнетательный клапан, опускаясь в седло под действием пружины, увеличивает объем в топливопроводе между форсункой и клапаном. Этим достигается более четкое окончание впрыскивания топлива и разгрузка топливопровода высокого давления.

На внутренней поверхности втулки плунжера имеется кольцевая канавка, а в стенке - отверстие для отвода топлива, просочившегося через зазор в плунжерной паре. Герметизация зазоров между втулкой плунжера и корпусом секции, корпусом секции и корпусом ТНВД осуществляется резиновыми уплотнительными кольцами 10, 11, 20. Из полости вокруг втулки плунжера просочившееся топливо поступает по пазу на втулке плунжера в топливный канал корпуса ТНВД и далее через перепускной клапан по топливопроводу в топливный бак.

В нижней части корпуса ТНВД расположен кулачковый вал, вращающийся в роликовых конических подшипниках. Он имеет в зависимости от модели ТНВД одну или две промежуточные опоры. Кулачковый вал установлен с осевым натягом (0,01…0,07) мм, который обеспечивается регулировочными прокладками, установленными между крышкой подшипника и корпусом ТНВД.

Связь секций с исполнительным механизмом осуществляется через рейку топливного насоса, перемещающуюся в направляющих втулках, запрессованных в корпус ТНВД. Выступающий из корпуса конец рейки защищен  крышкой рейки 5 (рисунок 1).

7

РЭ 37.320.002-2007

РЭ 37.320.002-2007

8

1.1.2 Механизм электромеханический исполнительный (ЭИМ)

ЭИМ, представляющий собой электромагнит поворотный с активным ротором ЭМП 01-30, размещен в корпусе, крепящемся к корпусу ТНВД. Электромеханический исполнительный механизм, получая команды от электронного блока управления, через систему рычагов обеспечивает перемещение рейки в полном диапазоне от стартовой подачи топлива до полного выключения подачи.

Поворотный электромагнит изготовлен в общеклиматическом исполнении О по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- режим работы продолжительный - S1 по ГОСТ Р 52230.

1.1.3  Топливоподкачивающий насос

Топливоподкачивающий насос (ТПН) 3 (рисунок 1) – поршневого типа, двойного действия, предназначен для подачи топлива из топливного бака через фильтры грубой и тонкой очистки топлива к ТНВД. Производительность ТПН значительно превышает производительность ТНВД, что гарантирует стабильность процесса топливоподачи от цикла к циклу. Устройство ТПН показано на рисунке 3.

ТПН крепится на корпусе ТНВД и приводится в действие от двойного кулачка кулачкового вала. В корпусе топливоподкачивающего насоса 1 размещены: поршень ТПН 2, пружина поршня 3, фиксируемая пробкой пружины 5, втулка штока толкателя 6 со штоком толкателя 7, толкатель поршня 8. В корпус ТПН запрессованы четыре седла клапана 14, к которым пружинами клапана 16 прижаты клапаны топливного насоса, из которых клапан 29 является

всасывающим, а клапан 15 – нагнетательным. Полость корпуса ТПН, в которой перемещается поршень, соединена каналами с полостями клапанов. Привод поршня осуществляется толкателем через шток. Ролик толкателя 13 вращается на плавающей оси ролика 11. Ролик и ось фиксируются кольцом стопорным толкателя 10. Сухарь толкателя 9 предохраняет толкатель от разворота. Втулка штока толкателя, служащая направляющей для штока,

РЭ 37.320.002-2007

10

ввернута в корпус ТПН на специальном клее. Втулка и шток составляют прецизионную пару, замена которой возможна только комплектно.

Над всасывающей полостью ТПН установлен ручной топливопрокачивающий насос, устройство которого также показано на рисунке 3. Данный насос служит для удаления воздуха из топливной системы перед пуском двигателя и для заполнения магистрали низкого давления топливом после проведения технического обслуживания системы питания. Для приведения его в действие необходимо вывернуть шток 22 с поршнем 21 из корпуса цилиндра 19 за рукоятку 23 и прокачать топливную систему двигателя.

1.1.4  Демпферная муфта

ТНВД комплектуется демпферной муфтой, предназначенной для защиты механизмов от разрушения. Она устанавливается на конической поверхности переднего конца кулачкового вала и затягивается гайкой.

Демпферная муфта представляет собой неразборную конструкцию с маховиком, свободно вращающимся в специальной высоковязкой жидкости.

Вмятины на корпусе демпферной муфты могут вывести ее из строя.

2 Форсунки

Форсунки 267-21 (рисунок 4) или 51-21 (рисунок 5), входящие в состав топливной аппаратуры, относятся к форсункам закрытого типа с многоструйным распылителем и гидравлическим управлением подъема иглы.

Форсунки 267-21 устанавливаются на двигатели с общими головками, форсунки 51-21 – на двигатели с индивидуальными головками цилиндров.

Детали форсунки собраны в корпусе форсунки 7. К нижнему торцу форсунки гайкой распылителя 5 присоединяются проставка 3 и корпус распылителя 1, внутри которого находится запорная игла распылителя 2. Взаимное расположение корпуса форсунки, проставки и корпуса распылителя определяется штифтами 4, запрессованными в проставку. Корпус распылителя и игла распылителя являются прецизионной парой.

Регулировка давления начала впрыскивания производится:

- у форсунок 267-21 винтом 9 при снятом колпаке форсунки 15 и отвернутой гайке 14;

- у форсунок 51-21 набором регулировочных шайб 9.

Подвод топлива осуществляется:

- к форсункам 267-21 через штуцер 12, ввернутый в корпус форсунки, и щелевой фильтр 10;

- к форсункам 51-21 через штуцер, выполненный на корпусе форсунки, и  щелевой фильтр 10.

Топливо, просочившееся через зазор между иглой и корпусом распылителя, отводится:

- от форсунок 267-21 через резьбовое отверстие в колпаке форсунки;

- от форсунок 51-21 через резьбовое отверстие в верхней части корпуса форсунки.

Форсунка устанавливается в стакан головки цилиндров. Под торец гайки распылителя устанавливается гофрированная шайба для уплотнения от прорыва газов.

## РЭ 37.320.002-2007

11

3 Техническое обслуживание и правила регулировки топливной аппаратуры

Надежная работа и длительный срок службы двигателя и топливной аппаратуры обеспечиваются своевременным и квалифицированным проведением технического обслуживания. Работы по техническому обслуживанию являются профилактическими, поэтому их выполнение обязательно в строго установленные сроки в течение всего периода эксплуатации.

Обслуживание топливной аппаратуры необходимо проводить с максимальной тщательностью и чистотой.

Для разборки и сборки ТНВД рекомендуется пользоваться технологической оснасткой, указанной в приложении А.

После отсоединения топливопроводов штуцеры топливного и топливоподкачивающего насосов, форсунок, фильтров, отверстия топливопроводов, разъемы датчиков и вилку ЭИМ защитить от попадания грязи чистыми пробками, заглушками, изоляционной лентой или скотчем.

При отсоединении топливопровода высокого давления от форсунок       267-21 придерживать штуцер форсунки гаечным ключом во избежание его отвертывания и течи топлива. После отсоединения проверить надежность затяжки штуцера форсунки без снятия ее с двигателя.

Установку и крепление топливопроводов высокого давления и топливопровода дренажной системы к форсункам производить после установки форсунок на двигатель.

Перед сборкой все детали тщательно очистить и промыть в чистом бензине или дизельном топливе.

Для предупреждения коррозионного износа прецизионных деталей ТНВД и форсунок следует своевременно сливать отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки топлива, а также не допускать попадания воды в топливный бак.

С целью предотвращения «разноса» двигателя в зимний период эксплуатации категорически запрещается обливать ТНВД перед пуском горячей водой. В течение всего периода эксплуатации запрещается мойка ТНВД водой под напором.

РЭ 37.320.002-2007

14

3.1 Периодичность обслуживания топливной аппаратуры

3.1.1 Первое обслуживание форсунок провести через 250 часов работы с начала эксплуатации двигателя.

3.1.2 Первую проверку ТНВД и, при необходимости, его подрегулировку провести по окончании гарантийного срока двигателя.

3.1.3 В дальнейшем обслуживание форсунок и проверку ТНВД проводить через каждую 1000 часов работы.

3.2 Обслуживание ТНВД

3.2.1 Испытания ТНВД должны проводиться на профильтрованном дизельном топливе марки Л по ГОСТ 305 или технологической жидкости, состоящей из его смеси с маслом индустриальным по ГОСТ 20799, маслом авиационным по ГОСТ 21743 или керосином осветительным по ТУ 38.401-58-10, имеющих вязкость от 5 до 6 мм 2/с (сСт) при температуре (20 ± 0,5) ºС.

Допускается применение смеси рабочих жидкостей, состоящей из 40 %    РЖ-3 по ТУ 38.101964 и 60 % РЖ-8 по ТУ 025-041-00151911, или рабочей жидкости Волгол РЖ-М по ТУ 0253-044-34686523, имеющих вязкость от 5 до 6 мм 2/с (сСт) при температуре (20 ± 0,5) ºС.

Температура топлива, измеряемая в выпускном соединении стенда с топливопроводом к испытываемому ТНВД, при контроле величины и неравномерности цикловых подач должна быть (32 ± 2) ºС.

3.2.2 Перед началом регулировки масляную полость ТНВД промыть чистым дизельным топливом и заполнить свежим маслом, применяемым для двигателя, до уровня отверстия отвода масла. На время работы данное отверстие заглушить.

3.2.3 Перед установкой ТНВД на стенд проверить отсутствие осевого зазора кулачкового вала. При его наличии обеспечить натяг от 0,01 до 0,07 мм, предварительно отрегулировав осевой зазор кулачкового вала от 0,03 до 0,09 мм установкой регулировочных прокладок, контролируемый моментом от 90 до 100 Н·м  (от 9 до 10 кгс·м), затем убрать две прокладки толщиной по 0,05 мм.

При затянутых болтах крышки подшипника кулачковый вал должен свободно вращаться в подшипниках.

## РЭ 37.320.002-2007

15

3.2.4 Проверку и регулировку ТНВД следует производить со стендовым комплектом форсунок С 273М, отрегулированных на давление впрыскивания     (28+0,6) МПа [(280+6) кгс/см 2], с распылителями, имеющими эффективное проходное сечение µf = (0,255−0,004+0,001) мм 2.

Допускается проверку и регулировку ТНВД выполнять с рабочим комплектом форсунок. Каждая форсунка должна быть закреплена за соответствующей секцией ТНВД, и устанавливаться в том цилиндре двигателя, который соединен с данной секцией.

Для стендового комплекта топливопроводов высокого давления следует применять трубы стальные по ГОСТ 11017 с внутренним диаметром (2 ± 0,05) мм, наружным диаметром 7 мм  и длиной (615 ± 3) мм. Требования к топливопроводам высокого давления – по ГОСТ 8519.

Разница в пропускной способности топливопроводов, составляющих стендовый комплект, не должна превышать ± 1 мм 3/цикл. Пропускную способность топливопроводов определять на одной секции ТНВД с одной форсункой и на одном пеногасителе стенда.

3.2.5 Регулировку ТНВД с ЭСУ производить на регулировочном стенде, оснащенном блоком настройки сервисным (БНС), в соответствии с руководством по эксплуатации РЭ 37.320.006-2008 «Блок  настройки ТНВД сервисный», размещенным в Интернете на сайте http://tps.yaroslavl.ru в разделе «Инструкции».

3.2.6 Перед проверкой и регулировкой ТНВД необходимо проверить герметичность:

1) системы низкого давления и масляной полости, для чего заглушить отверстие перепускного клапана, отводящее отверстие ТПН, штуцеры ТНВД, отверстие отбора топлива для электрофакельного устройства, установить крышку рейки. К ввертышу слива масла герметично присоединить трубку с внутренним объемом не более 25 см 3 (внутренний диаметр не более 8 мм), свободный конец трубки опустить в сосуд с топливом на глубину не более 20 мм. К ввертышу подвода топлива ТНВД и к отверстию подвода топлива ТПН подвести сжатый воздух. ТНВД считается годным, если при равномерном, в течение (10…20) с, повышении давления воздуха от 0 до 0,5 МПа (от 0 до 5 кгс/см 2) и выдержке не менее 20 с не наблюдается выделение пузырьков воздуха в сосуде с топливом;

РЭ 37.320.002-2007

16

2) соединений ТНВД, для чего подвести сжатый воздух к ввертышу слива масла и погрузить ТНВД в емкость с дизельным топливом. ТНВД считается герметичным, если при давлении от 0,01 до 0,015 МПа (от 0,1 до 0,15 кгс/см 2) не наблюдается выделение пузырьков воздуха в течение не менее 20 с через соединения ТНВД, кроме соединения «стопорный винт рейки – корпус ТНВД».

3.2.7  При проверке ТНВД контролируются:

1) геометрическое начало нагнетания (ГНН) топлива секциями ТНВД, определяемое по моменту прекращения истечения топлива из штуцеров ТНВД при заглушенном отверстии перепускного клапана и положении рейки, соответствующем номинальной подаче, при котором рейка выступает на величину (19 ± 0,3) мм от торца корпуса ТНВД.

Давление топлива на входе в ТНВД должно быть при этом не менее       0,1 МПа (1,0 кгс/см 2).

Начало нагнетания топлива первой секцией ТНВД должно соответствовать подъему толкателя этой секции от его нижнего положения на величину   (6,0 ± 0,05) мм.

Величину подъема толкателя измерять приспособлением Т9590-27  (приложение А), ввернув его в специальное резьбовое отверстие в корпусе ТНВД (рисунок 6).

В момент начала нагнетания топлива первой секцией риски на указателе начала нагнетания топлива и на демпферной муфте должны совпадать. Отклонение от совпадения рисок допускается на величину не более ± 15 ´.

Порядок работы секций (со стороны привода):

- для ТНВД модели 136: 1 – 2 – 3 – 5 – 4 – 6;

- для ТНВД модели 179: 1 – 3 – 6 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8.

Углы поворота кулачкового вала, соответствующие ГНН топлива секциями:

- для ТНВД модели 136: 0 º - 45 º - 120 º - 165 º - 240 º - 285 º;

- для ТНВД модели 179: 0 º - 45 º - 90 º - 135 º - 180 º - 225 º - 270 º - 315 º.

Отклонение углов поворота кулачкового вала, соответствующих ГНН топлива по секциям ТНВД, относительно ГНН топлива первой секции не более ± 15 ´.

РЭ 37.320.002-2007

17

Регулировка величины подъема толкателя производится изменением высоты двух пакетов регулировочных прокладок 27, 28, 29 (рисунок 2) под фланцем секции: при увеличении высоты пакетов величина подъема толкателя увеличивается, при уменьшении – уменьшается. Количество прокладок в каждом пакете и их высоты должны быть одинаковыми с обеих сторон, причем наиболее толстая прокладка должна быть сверху.

2) величина и неравномерность подачи топлива по секциям ТНВД.

Для этого необходимо:

- проверить величину давления начала открытия нагнетательных клапанов, которая должна быть от 0,02 до 0,1 МПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см 2).

Контроль давления начала открытия  нагнетательных клапанов производить по моменту начала истечения топлива из топливопроводов с внутренним диаметром  (2 ± 0,05) мм или штуцеров ТНВД при плавном повышении давления топлива на входе в ТНВД, положении рейки, соответствующем выключенной подаче топлива, и заглушенном отверстии перепускного клапана;

- проверить величину давления топлива в магистрали на входе в ТНВД, которая должна быть от 0,075 до 0,015 МПа (от 0,75 до 1,5 кгс/см 2) при номинальной частоте вращения кулачкового вала (950 ± 5) мин -1 и полностью нажатой педали управления. При необходимости вывернуть пробку перепускного клапана и отрегулировать шайбами величину давления открытия;

- проверить наличие запаса хода рейки на выключение подачи топлива относительно ее хода, ограниченного упором электромагнита ЭИМ, который должен быть в пределах (0,7 ± 0,1) мм. Регулировку при необходимости произвести поворотом ЭИМ, ослабив для этого затяжку гаек, фиксирующих крышку ЭИМ;

- проверить, и при необходимости отрегулировать со стендовым комплектом форсунок, среднюю цикловую подачу топлива и неравномерность

подачи топлива по секциям, которые должны соответствовать указанным в таблице 3.

РЭ 37.320.002-2007

19

Таблица 3

| ТНВД с ЭСУ | Частота вращения кулачкового вала, мин -1, ± 5 | Средняя цикловая подача топлива секциями ТНВД, мм 3/цикл | Неравномерность подачи по секциям ТНВД, %, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При полностью отпущенной педали педального модуля |  |  |  |
| Все ТНВД | 80 | 210 - 240 | - |
|  | 270 | 50 - 100 | - |
| мод. 136 | 300 | 20 - 25 | 40 |
| мод. 179 |  |  | 50 |
| При полностью нажатой педали педального модуля |  |  |  |
| 136.2-10 | 950 | 280 ± 3 | 8 |
| 136.2-20 |  | 225 ± 3 |  |
| 136.2-30 |  | 204 ± 3 |  |
| 136.2-40 |  |  |  |
| 179.2-10 |  | 262 ± 3 |  |
| 179.2-20 |  | 221 ± 3 |  |
| 179.2-30 |  | 241 ± 3 |  |
| 179.2-40 |  | 221 ± 3 |  |
| Примечания 1 Средняя цикловая подача топлива определяется как среднее арифметическое фактических величин цикловых подач топлива всех секций ТНВД. Неравномерность подачи топлива по секциям рассчитывается по формуле 2 [qц max – qц min] qц max + qц min где qц max – максимальная цикловая подача по секциям, мм 3/цикл, qц min – минимальная цикловая подача по секциям, мм 3/цикл. 2 При изменении управляющего сигнала от стенда, соответствующего изменению величины давления воздуха в указанных пределах, изменение величины средней цикловой подачи топлива не должно превышать ± 2 мм 3/цикл. |  |  |  |

- проверить частоту вращения кулачкового вала ТНВД, соответствующую началу выключения пусковой подачи независимо от положения педали управления, которая должна быть в пределах от 270 до 300 мин -1;

РЭ 37.320.002-2007

20

× 100 %,         (1)

- проверить при полностью нажатой педали управления частоту вращения кулачкового вала ТНВД, соответствующую началу действия ЭИМ, которая должна быть в пределах от 970 до 980 мин -1;

- проверить при полностью нажатой педали управления частоту вращения кулачкового вала ТНВД, соответствующую полному выключению подачи топлива секциями ТНВД, которая должна быть на (60…120) мин -1 больше частоты вращения, соответствующей началу действия ЭИМ.

3.3 Обслуживание топливоподкачивающего насоса

Топливоподкачивающий насос (ТПН) необходимо проверять при обслуживании ТНВД на регулировочном стенде. Для проверки герметичности ТПН подать сжатый воздух под давлением 0,4 МПа (4 кгс/см 2) во всасывающий топливопровод. При полностью перекрытом нагнетательном топливопроводе не допускается утечки воздуха в течение 3 мин.

При частоте вращения кулачкового вала ТНВД (1050 ± 10) мин -1:

- объемная топливоподача ТПН должна быть не менее 2,2 л/мин;

- при полностью перекрытом нагнетательном топливопроводе максимальное давление должно быть не менее 0,392 МПа (4 кгс/см 2);

- при полностью перекрытом сечении всасывающего топливопровода разрежение должно быть не менее 0, 051 МПа (0,52 кгс/см 2).

При невыполнении этих требований необходимо разобрать ТПН, заменить износившиеся детали, притереть или заменить пластмассовые клапаны.

3.4 Обслуживание форсунок

3.4.1 При обслуживании отрегулировать величину давления начала впрыскивания у каждой форсунки:

- 267-21 – на (29,4+0,8) МПа [(300+8) кгс/см 2],

- 51-21 – на (29,4+1,2) МПа [(300+12) кгс/см 2].

Регулировку рекомендуется производить на специальном стенде типа КИ 3333, удовлетворяющем требованиям ГОСТ 10579. Методы регулировки форсунок указаны в разделе 2.

РЭ 37.320.002-2007

21

ем от 90 до 100 Н (от 9 до 10 кгс), затем убрать две прокладки тол

РЭ 37.320.002-2007

3.4.2 Проверить герметичность распылителя по запирающему конусу иглы и отсутствие течей в местах уплотнений топливопровода высокого давления. Для этого создать в форсунке давление топлива на (1…1,5) МПа                   [(10…15) кгс/см 2] ниже давления начала впрыскивания. При этом в течение   15 с не должно быть подтекания топлива из распыливающих отверстий. Допускается увлажнение носика распылителя без отрыва топлива в виде капли.

Герметичность в местах уплотнений топливопровода высокого давления проверить при выдержке под давлением в течение 2 мин. За это время на верхнем торце гайки распылителя (при установке форсунки под углом 15 º к горизонту) не должно образовываться отрывающейся капли топлива.

3.4.3 Подвижность иглы проверить прокачкой топлива через форсунку, отрегулированную на заданное давление начала впрыскивания, на опрессовочном стенде при частоте впрыскиваний от 30 до 40 в мин.

Допускается подвижность иглы проверять одновременно с проверкой качества распыливания топлива по пункту 3.4.4.

3.4.4 Качество распыливания топлива проверять на опрессовочном стенде прокачкой топлива через форсунку, отрегулированную на заданное давление начала впрыскивания, при частоте впрыскиваний от 60 до 80 в мин.

Качество распыливания топлива считается удовлетворительным, если распыленное топливо, выходящее из распылителя форсунки, является туманообразным, без сплошных струек и легко различимых визуально местных сгущений. Начало и конец впрыскивания должны быть четкими. Впрыскивание топлива новой форсункой сопровождается характерным резким звуком. После окончания  впрыскивания  допускается  увлажнение  носика  распылителя  без

образования капли.

Отсутствие резкого звука у бывших в употреблении форсунок при проверке их на ручном стенде не является признаком некачественной работы форсунок.

3.4.5 Герметичность уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости низкого давления форсунок проверять опрессовкой сжатым воздухом под давлением (0,5 ± 0,1) МПа [(5 ± 1) кгс/см 2]. Пропуск воздуха в течение 10 с не допускается.

22

3.4.6 Герметичность соединения «распылитель – гайка распылителя» проверять в течение 10 с опрессовкой сжатым  воздухом под давлением       (0,5 ± 0,1) МПа [(5 ± 1) кгс/см 2] при подводе воздуха со стороны носика распылителя на специальном стенде. Пропуск воздуха по резьбе гайки распылителя при погружении форсунки в дизельное топливо не допускается.

3.4.7 При подтекании топлива по конусу или заедании иглы распылитель в сборе заменить. Корпус распылителя и игла составляют прецизионную пару, в которой замена одной из деталей не допускается.

3.4.8 При закоксовке или засорении одного или нескольких распыливающих отверстий распылителя форсунку разобрать, ее детали прочистить и  тщательно промыть в чистом бензине или дизельном топливе.

Последовательность разборки:

1) форсунки 267-21:

- отвернуть колпак форсунки,

- отвернуть контргайку и вывернуть до упора регулировочный винт,

- отвернуть гайку пружины на полтора – два оборота,

- отвернуть гайку распылителя,

- снять распылитель, предохранив иглу от выпадения.

Во избежание поломок фиксирующих штифтов нельзя снимать гайку распылителя, не отвернув предварительно регулировочный винт и гайку;

2) форсунки 51-21:

- отвернуть гайку распылителя,

- снять распылитель, предохранив иглу от выпадения.

3.4.9 Очистку распылителя снаружи производить с помощью деревянного бруска, пропитанного моторным маслом, металлической щеткой или шлифовальной шкуркой с зернистостью не грубее «М 40». Внутренние полости корпуса распылителя промыть в бензине, распыливающие отверстия при необходимости прочистить  стальной проволокой диаметром от 0,18 до 0,21 мм.

Не допускается применять для чистки внутренних полостей корпуса распылителя и поверхностей иглы острые твердые предметы и шлифовальную шкурку.

3.4.10 Перед сборкой корпус распылителя и иглу тщательно промыть в профильтрованном дизельном топливе. После этого игла, выдвинутая из кор-

23

РЭ 37.320.002-2007

× 100%,    (1)

пуса распылителя на одну треть длины направляющей поверхности, при наклоне распылителя на угол 45 º должна плавно, без задержки полностью опуститься в корпус распылителя под действием собственного веса.

3.4.11 Сборку форсунки производить в порядке, обратном разборке. При затягивании гайки распылителя распылитель развернуть против направления навинчивания гайки до упора в фиксирующие штифты и, придерживая его в этом положении, навернуть гайку рукой, затем окончательно затянуть.

Момент затяжки:

- гайки распылителя форсунок 51-21 – от 49,03 до 60,80 Н·м (от 5,0 до 6,2 кгс·м);

- гайки распылителя  форсунок 267-21 - от 58,8 до 68,6 Н·м (от 6 до 7 кгс·м);

- штуцера форсунок 267-21 - от 78,4 до 98,0 Н·м (от 8 до 10 кгс·м);

- колпака форсунок 267-21 - от 98,1 до 117,72 Н·м (от 10 до 12 кгс·м).

3.4.12 После сборки форсунки отрегулировать давление начала впрыскивания (3.4.1) и проверить качество распыливания топлива (3.4.4).

3.5 Техническое обслуживание ЭСУ

Ремонт и техническое обслуживание электронной системы управления проводить по инструкции ИР 37.320.025-2008 «Ремонт и техническое обслуживание электронной системы управления модели ЭСУ-1А», размещенной в Интернете на сайте http://tps.yaroslavl.ru в разделе «Инструкции».

Блок управления является неремонтируемым и необслуживаемым в эксплуатации изделием вида II по ГОСТ 27.003 и не требует подстроек и регулировки. Его монтаж и перепрограммирование разрешается только квалифицированному обслуживающему персоналу (см. введение).

24

РЭ 37.320.002-2007

4  Возможные причины затрудненного пуска двигателей моделей       ЯМЗ-656, -658, оснащенных ТНВД с ЭСУ, и способы их устранения

Прежде, чем искать причины затрудненного пуска двигателя, указанные в таблице 4, необходимо проверить наличие топлива в баке и положение пробки крана на всасывающем топливопроводе.

Таблица 4

| Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- |
| Засорены топливопроводы или заборник в топливном баке | Промыть заборник, промыть и продуть топливопроводы |
| Замерзание воды в топливопроводах или на сетке заборника в топливном баке | Осторожно прогреть топливопроводы, топливные фильтры и топливный бак |
| Загустение топлива в топливопроводах | Заменить топливо другим, соответствующим сезону, и прокачать топливную систему |
| Засорение фильтрующих элементов топливных фильтров | Заменить фильтрующие элементы |
| Неправильно установлен угол опережения впрыскивания топлива | Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива (см. 4.1) |
| Наличие воздуха в топливной системе | Прокачать систему, устранить негерметичность |
| Не работает топливоподкачивающий насос | Разобрать насос, устранить неисправности |
| Заедание рейки ТНВД при нулевой подаче | Отремонтировать ТНВД в мастерской или заменить его на исправный |
| Негерметичен перепускной клапан ТНВД | Снять клапан, восстановить герметичность и установить его на место |
| Примечание - Если указанные мероприятия не привели к запуску двигателя, рекомендуется провести тестирование ЭСУ с помощью специальной тестовой программы, изложенной в разделе «Диагностика» инструкции ИР 37.320.025-2008 (см. 3.5). |  |

4.1 Проверка и регулировка угла опережения впрыскивания топлива на двигателях моделей ЯМЗ-656, -658

Для регулировки угла опережения впрыскивания топлива на картере маховика 1 (рисунок 7) предусмотрены два люка, а на маховике 2 в двух местах нанесены значения углов. Для указателя 3 значения приведены в цифровом выражении, а для указателя 4 – в буквенном, при этом букве А соответствует значение угла 20 º, букве Б – 15 º, букве В – 10 º, букве Г – 5 º.

Вращая коленчатый вал двигателя по часовой стрелке (если смотреть со стороны вентилятора) до совмещения меток на маховике с указателем,  соответствующих установочному углу опережения впрыскивания топлива, равному (2…3) º. При этом клапаны в первом цилиндре двигателя должны быть закрыты.

РЭ 37.320.002-2007

25

В момент совмещения меток метка А (рисунок 8)  на демпферной муфте 7 должна совместиться с меткой Б на указателе начала нагнетания топлива 8, установленном на корпусе ТНВД.

Если метки не совместились, необходимо провести регулировку:

- ослабить затяжку болта клеммового соединения 2;

- поворотом демпферной муфты  совместить указанные метки;

- не сбивая совмещенного положения меток, затянуть болт клеммового соединения моментом от 156,8 до 176,4 Н·м (от 16 до 18 кгс·м). При этом отклонение пакета пластин привода 4 от положения в одной плоскости должно быть в пределах ± 1 мм. Замер производить вблизи мест крепления пластин. В случае появления гофр на пластинах 4 их устранение проводится путем поочередного ослабления и последующей затяжки моментом от 107,8 до  122,5 Н·м (от 11 до 12,5 кгс·м) четырех болтов 5 крепления пластин привода;

- проверить правильность установки угла опережения впрыскивания топлива.

Если при проверке угла опережения впрыскивания топлива на двигателе отмечено несовпадение меток А и Б на топливном насосе (сбито положение указателя начала подачи топлива), то можно восстановить первоначальное положение указателя, используя дополнительную технологическую метку на корпусе ТНВД (рисунок 9), наносимую при регулировке топливного насоса на предприятии-изготовителе.

Проверка правильности установки меток А и Б при регулировке ТНВД по геометрическому началу нагнетания топлива первой секцией производится на регулировочном стенде при положении рейки, соответствующем номинальной подаче [рейка выступает от торца корпуса ТНВД на величину        (19 ± 0,3) мм при снятой крышке рейки].

4.2  При отсутствии на ТНВД указателя начала подачи топлива регулировку угла опережения впрыскивания топлива можно производить с помощью моментоскопа (рисунок 10):

- отсоединить топливопровод высокого давления от первой секции ТНВД и установить на нее моментоскоп;

- включить подачу топлива путем перемещения рейки ТНВД в положение включенной подачи топлива и заполнить топливом систему питания

## РЭ 37.320.002-2007

29

двигателя, отвернув рукоятку ручного топливопрокачивающего насоса и прокачав с ее помощью в течение (2…3) мин систему, затем вновь завернуть рукоятку до упора;

- вращать коленчатый вал двигателя по часовой стрелке (при взгляде со стороны вентилятора) до появления топлива в стеклянной трубке моментоскопа. Встряхнув трубку пальцем, слить излишек топлива из моментоскопа;

- провернуть коленчатый вал в обратную сторону приблизительно на   1/8 оборота. Затем, медленно вращая по направлению вращения коленчатый вал, внимательно следить за уровнем топлива в моментоскопе. В момент начала движения топлива в моментоскопе прекратить вращение вала и проверить взаимное расположение меток: против бокового указателя должна находиться метка (риска) на маховике, соответствующая заданному установочному углу, с нижним указателем также должна совпадать соответствующая риска.

Если в момент начала движения топлива в стеклянной трубке риски не совместились, провернуть коленчатый вал по направлению вращения на (1/4…1/3) оборота, отвернуть болт 5 крепления пластин привода (рисунок 8) на стороне, не имеющей метки, и отключить подачу топлива, переместив рейку ТНВД в положение выключенной подачи топлива. Провернуть коленчатый вал в противоположную сторону на 1/2 оборота, перемещением рейки ТНВД включить подачу топлива и, медленно проворачивая по направлению вращения коленчатый вал, определить момент начала движения топлива в моментоскопе. Отвернуть болт 5 крепления пластин привода со стороны расположения меток, и, удерживая демпферную муфту от проворота, установить коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения впрыскивания топлива.

Если величина угла опережения впрыскивания топлива была больше величины установочного, провернуть коленчатый вал по направлению вращения, если меньше, то против направления вращения так, чтобы риски на маховике разошлись с указателями на (15…20) º, после чего, проворачивая коленчатый вал по направлению вращения, совместить риски с указателями и затянуть болт. Провернуть коленчатый вал на 360 º и затянуть второй болт.

Проверить установку угла опережения впрыскивания топлива.

РЭ 37.320.002-2007

31

22

5 Пломбирование и маркирование

5.1 Пломбирование

Предприятие-изготовитель пломбирует краской желтого цвета:

- винт крышки защитной секций;

- два нижних болта крышек ЭИМ.

5.2 Маркирование

5.2.1 Маркирование топливной аппаратуры производится по ГОСТ 26828.

5.2.2 Маркировка ТНВД размещена на табличке, расположенной на боковой стороне ТНВД, и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение модели ТНВД;

- порядковый номер ТНВД по нумерации предприятия-изготовителя;

- дату изготовления (месяц и год – двумя последними цифрами);

- надпись «Сделано в России»;

- знак соответствия (для сертифицированной продукции).

5.2.3 БУ должен иметь маркировку на табличке, содержащую:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение БУ с программным обеспечением (ПО);

- модель ТНВД с ЭСУ;

- условное обозначение ТНВД;

- порядковый номер ТНВД;

- версию программного кода;

- дату программирования (месяц и год – двумя последними цифрами).

5.2.4 Маркировка демпферной муфты содержит:

- товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;

- дату изготовления (месяц и год – двумя последними цифрами).

5.2.5 Форсунка в сборе имеет маркировку на корпусе, содержащую:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение форсунки;

- надпись «Сделано в России»;

## РЭ 37.320.002-2007

32

- знак соответствия (для декларируемой продукции);

- дату изготовления (месяц и год – двумя последними цифрами).

5.2.6 Маркировка распылителя располагается на корпусе распылителя и содержит:

- товарный знак;

- дату изготовления (месяц и год – двумя последними цифрами);

- условное обозначение распылителя.

6 Меры безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте

6.1 При выполнении всего комплекса работ по ремонту топливной аппаратуры следует руководствоваться следующими правилами техники безопасности:

- производить монтаж, демонтаж и транспортирование ТНВД усилиями двух человек с применением грузоподъемных и транспортных средств;

- надежно устанавливать топливную аппаратуру на стеллажах и в шкафах;

- надежно закреплять составные части топливной аппаратуры при установке их на стенды или приспособления для сборочных и разборочных работ;

- пользоваться исправным инструментом, оборудованием, тарой;

- при проведении моечных и очистных работ использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки по ГОСТ 20010, фартуки по ГОСТ 12.4.029, защитные очки по ГОСТ Р 12.4.230.1, наушники группы Б по ГОСТ Р 12.4.213);

- в случае попадания щелочи на незащищенную поверхность тела необходимо место попадания тщательно промыть проточной водой и обратиться за медицинской помощью;

- моечные и очистные работы, обдувку деталей и сборочных единиц топливной аппаратуры производить под вытяжной вентиляцией;

- при проведении работ по восстановлению сборочных единиц и деталей (слесарные работы, механическая обработка, сварочные работы и т.д.) необходимо выполнять правила техники безопасности, относящиеся к конкретному виду работ;

## РЭ 37.320.002-2007

33

34

- к работе на стендах должны допускаться лица, прошедшие специальную подготовку;

- запрещается работать на неисправных стендах, самостоятельно устранять неисправности электрической части стендов и устанавливать испытуемое изделие на включенном стенде;

- во всех помещениях, где проводится ремонт топливной аппаратуры, в определенных местах должны находиться аптечки с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

Согласно требованиям пожарной безопасности пожарный инвентарь должен содержаться в состоянии постоянной готовности, подходы к нему должны быть свободными.

6.2 Запрещается:

- хранить горюче-смазочные материалы в открытых емкостях;

- курить, пользоваться открытым огнем (факелом, сваркой и т.п.) в помещении, где проводится ремонт топливной аппаратуры;

- использовать пожарный инвентарь не по назначению;

- хранить ветошь рядом с топливо-смазочными материалами;

- сливать отработанное топливо и масло в канализацию.

Уборку участков сборки, разборки, мойки и регулировки топливной аппаратуры следует производить влажным способом (влажными опилками или тряпками).

РЭ 37.320.002-2007

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТНВД С ЭСУ

1 Стенд с приводом мощностью не менее 11 кВт, с оборудованием и приборами, соответствующими требованиям ГОСТ 10578.

2 Блок настройки ТНВД (БНН) или блок настройки ТНВД сервисный (БНС).

3 Кабель диагностический ДК-2.01.

4 Компьютер персональный (с наличием свободного USB-порта) для работы с БНС и ДК-2.01.

5 Весы среднего класса точности по ГОСТ 29329.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МТ-1-60 | Ключ моментный ТУ 3926-002293082240 |
| Т9590-27 | Приспособление |
| Т9621-324 | Приспособления для запрессовки шпонки в паз кулачкового вала |
| Т9695-315 |  |
| Т9692-41 | Приспособление для настройки приспособления контрольного Т9693-52 |
| Т9693-52 | Приспособление контрольное |
| Т9694-181 | Приспособление для сборки секции |
| Т9694-256 | Приспособления для сборки ТНВД |
| Т9694-399 |  |
| Т9695-226 | Головка сменная |
| Т9694-238 | Приспособление для установки плунжерной пары в корпус секции |
| Т9695-1697 | Подставка |
| Т9695-1718 | Оправка цанговая |
| Т9695-1725 | Головка для ключа тарированного динамометрического Т9695-1730 |
| Т9695-1726 | Оправка |
| Т9695-1730 | Ключ тарированный динамометрический |
| Т9695-1743 | Оснастка для демонтажа демпферной муфты |
| Т9695-1746 |  |
| Т9695-1747 |  |
| Т9695-1768 |  |
| Т9695-1836 | Упор |
| Т9695-1857 | Оправка для проворачивания кулачкового вала |
| 7815-4015 | Съемник демпферной муфты |

35

РЭ 37.320.002-2007

РЭ 37.320.002-2007

37

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Ссылочные НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 | 6.1 |
| ГОСТ 12.4.029-76 | 6.1 |
| ГОСТ Р 12.4.213-99 | 6.1 |
| ГОСТ 27.003-90 | 3.5 |
| ГОСТ 305-82 | 3.2.1 |
| ГОСТ 577-68 | Рис. 6 |
| ГОСТ Р 52230-2004 | 1.1.2 |
| ГОСТ 8519-93 | 3.2.4 |
| ГОСТ 10578-95 | Приложение А |
| ГОСТ 10579-88 | 3.4.1 |
| ГОСТ 11017-80 | 3.2.4 |
| ГОСТ 15150-69 | 1.1.2 |
| ГОСТ 20010-93 | 6.1 |
| ГОСТ 20799-88 | 3.2.1 |
| ГОСТ 21743-76 | 3.2.1 |
| ГОСТ 26828-86 | 5.2.1 |
| ГОСТ 29329-92 | Приложение А |
| ТУ 025-041-00151911-2007 | 3.2.1 |
| ТУ 38.101964-83 | 3.2.1 |
| ТУ 38.401-58-10-01 | 3.2.1 |
| ТУ 0253-044-34686523-2006 | 3.2.1 |
| ТУ 3926-002293082240-2002 | Приложение А |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в документе | № документа | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изме-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

РЭ 37.320.002-2007

38